66. IFJÚ TECHNIKUSOK VETÉLKEDŐJE

Megyei vetélkedő - 2024. év

Technika 7. osztály - ANYAGMEGMUNKÁLÁS

Téma: Asztali rendező

MUNKALISTA

A téma szerzője: Galian – Pucović Andrea, dipl. ing.

Bevezetés: Az íróasztal-rendezőre mindenkinek szüksége van, aki íróasztalt használ. Célja, hogy az asztalon elrendezzük, és egy helyen tartsuk azokat az apróságokat, amelyekre valóban szükségünk van, beleértve a mobiltelefont is. Ennek a projektnek az a célja, hogy bemutassa, hogyan készülnek használati tárgyak és hogy az elkészítésükhez csak egy kis anyagra, néhány eszközre és egy kis fantáziára van szükség. Természetesen a készségek és a tenni akarás mellett.

Feladat:

A feladatod az asztali rendszerező elkészítése 90 perc alatt az operációs listán leírt sorrend szerint.

A munka megkezdése előtt győződj meg arról, hogy rendelkezel mindennel, amire szükséged van:

| A MUNKÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK |  |
| --- | --- |
| Anyag | Felszerelés, szerszám és védőfelszerelés |
| - Alumínium lemez 194 x 65 x 0,5 mm – 1 pozícióhoz - Alumínium lemez 214 x 75 x 0,5 mm – 2, 3 pozícióhoz - Puhafából (fenyő stb.) készült deszkácska 100 x 100 x 10 - Süllyesztett fejű facsavar 3 x 10, teljes menet – 6 db | • Karctű vagy 0,5 mm vastag fekete alkoholos filc a fémlemez megjelöléséhez • Fémvágó olló • Fémvonalzó • Lakatos szögmérő • Fémreszelő, közepes méretű, lapos, finom • Kalapács, fém - Kalapács, műanyag - Lakatos szorító, kisebb - Kombinált fogó, lapos • Csiszolópapír, 150-200 szemcseméretű - Pontozó - Fa alátét a pontozáshoz és fúráshoz - Akkumulátoros fúrógép, tartalék elem, töltő - Fém fúrófej Ø 3,5 mm - Fa fúrófej Ø 3 mm - Kis keresztcsavarhúzó - Keményfa védőbetétek a satuba - Szögmérő - Felszerelés a műszaki rajzoláshoz - Védőkesztyű - Védőszemüveg |

Megjegyzés: alkalmazz minden védőintézkedést és legyél különösen óvatos, ha éles és hegyes tárgyakkal dolgozol! Munka közben használj védőkesztyűt és védőszemüveget!

OPERÁCIÓS LISTA

Útmutató és a műveletek sorrendje:

| Poz. | Lépés | Felszerelés és szerszám | Utasítások a munkához |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 2, 3 4 | Az előkészített anyag pontosságának ellenőrzése | Fémvonalzó | Ellenőrizd az előkészített anyag méreteit! |
|  | Felrajzolás a vágáshoz, hajlításhoz, furathoz | Eszközök a fémre felrajzoláshoz (karctű vagy filctoll, vonalzó, háromszögek, szögmérő) | Felrajzolni a fémlemezre a hajlítási- és vágási vonalakat, a furat helyét. |
|  | A furat helyének megjelölése | Pontozó, fémkalapács, alátét | Pontozóval megjelölni a furat helyét. |
|  | A furat kifúrása | Akku-fúrógép, fém fúrófej Ø 3,5 mm, alátét | A megjelölt helyeken kifúrni a furatot. |
|  | Vágás a berajzolt vonalak mentén | Fémvágó olló | Fémvágó ollóval figyelmesen kivágni a felrajzolt alakzatot |
|  | A szélek megmunkálása | Fémreszelő (lapos), csiszolópapír, fémsatu, satubetétek | Helyezd a pozíciót egy fém satuba és óvatosan távolítsd el az éles és egyenetlen széleket fémreszelővel vagy csiszolópapírral! Reszelővel vagy csiszolópapírral távolítsd el a sorját (felesleges fém részeket) a furatról is, a lemez hátulsó oldalán! |
|  | Formázás hajlítással | Satu, satubetétek, fogó, szögmérő, műanyag kalapács, lakatos szögmérő | Helyezd a pozíciót a satuba, és hajlítsd meg a pozíciót a műszaki dokumentáció alapján, miközben a szöget szögmérővel ellenőrizd! |
|  | A furat helyének berajzolása a fadeszkán – a 3 -as pozíció összeszereléséhez | Háromszög, ceruza | A mobiltelefontartó műszaki dokumentációja szerint bejelölni a furat helyét a fadeszkán a tartó összeszereléséhez. |
|  | A furat kifúrása a fadeszkán | Akku-fúrógép, fa fúrófej Ø 3 mm | A deszka vastagságának feléig kifúrni a megjelölt helyeken a furatot. |
|  | A furat helyének berajzolása a fadeszkán – az 1-es és 2 -es pozíció összeszereléséhez | Ceruza, filctoll | A műszaki dokumentáció alapján az 1 -es és 2 -es pozíciókat ráhelyezni a fadeszkára. Megjelölni ceruzával vagy filccel az 1. és 2. poz. furatain keresztül a fúrás helyét a deszkán. |
|  | A furat kifúrása a fadeszkán | Akku-fúrógép, fa fúrófej Ø 3 mm | A deszka vastagságának feléig kifúrni a megjelölt helyeken a furatot. |
|  | A pozíciók összállítása csavarokkal | Csavarok (6 db), keresztcsavarhúzó | Az 1., 2., 3. pozíciókat csavarral rögzíteni a faalapra. |
|  | A funkcionalitás ellenőrzése |  | Elvégezni az ellenőrzést és kijavítani a hiányosságokat. |
| ! | A gyakorlati feladat végzésének teljes folyamata során figyelembe kell venni a lehetséges veszélyforrásokat az esetleges sérülések elkerülése érdekében. Az előírt védőeszközök használata kötelező, a munkaműveleteket a tanuló számára maximálisan biztonságos módon kell elvégezni. |  |  |