66. NATJECANJE MLADIH TEHNIČARA

Županijsko natjecanje - 2024. godina

Tehnička kultura 7. razred - OBRADA MATERIJALA

Tema: STOLNI ORGANIZATOR

RADNA LISTA

Nositelj teme: Andrea Galian – Pucović, dipl. ing.

Uvod: Stolni organizator je potreban svakome tko koristi radni stol. Namjena mu je da posložimo i na jednom mjestu držimo sve one sitnice koje su nam prijeko potrebne na stolu, uključujući i mobitel. Cilj izrade ovog projektnog zadatka je pokazati kako nastaju uporabni predmeti te da je za njihovu izradu potrebno malo materijala, ponešto alata i malo mašte. Naravno, i vještine i volje za da se nešto napravi.

Zadatak:

Tvoj zadatak je da u vremenu od 90 min izradiš stolni organizator po fazama detaljno opisanim u operacijskoj listi.

Prije početka rada provjeri imaš li sve što ti je potrebno:

| SREDSTVA ZA RAD |  |
| --- | --- |
| Materijal | Pribor i alat |
| - Aluminijski lim dimenzija 194 x 65 x 0,5 mm – za poz.1 - Aluminijski lim dimenzija 214 x 75 x 0,5 mm – za poz.2 i poz.3 - Daščica od mekog drveta (jelovina ili sl.) 100 x 100 x 10 - Vijak za drvo s upuštenom glavom 3 x 10, puni navoj – 6 kom. | - Crtaća igla za obilježavanje na limu ili tanki alkoholni flomaster 0,5 mm - crni - Škare za rezanje lima - Metalno ravnalo - Bravarski kutnik - Turpija za metal srednje veličine, plosnata, fina - Čekić, plastični - Čekić, metalni - Bravarski škripac, manji - Kombinirana kliješta, plosnata - Brusni papir gradacije 150 - 200 - Točkalo - Drvena podloga za točkanje i bušenje - Aku-bušilica s pričuvnom baterijom i punjačem - svrdlo za metal Ø 3,5 mm - svrdlo za drvo Ø 3 mm - Odvijač manji križni - ulošci od tvrdog drveta za škripac da zaštite lim prilikom stezanja - Kutomjer - Pribor za tehničko crtanje - Zaštitne rukavice - Zaštitne naočale |

Napomena: primjeni sve mjere zaštite i posebno pripazi na rad s oštrim i šiljatim predmetima. Prilikom rada koristi zaštitne rukavice i naočale.

OPERACIJSKA LISTA

Upute i redoslijed postupaka za izradu:

| Poz. | Radni postupak | Pribor i alat | Upute za rad |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kontrola točnosti pripremljenog materijala. | Metalno ravnalo | Provjeriti dimenzije pripremljenog materijala. |
| 1, 2, 3 | Obilježavanje linija rezanja i savijanja te mjesta provrta | Pribor za ocrtavanje na metalu (crtaća igla ili flomaster, ravnalo, trokuti, kutomjer) | Ocrtati na limovima linije rezanja i savijanja te mjesta provrta. |
|  | Označavanje mjesta provrta | Točkalo, metalni čekić, podloga za točkanje | Točkalom označiti mjesta provrta. |
|  | Bušenje provrta | Aku bušilica, svrdlo za metal Ø3,5 mm, podloga za bušenje | Izbušiti provrte na označenim mjestima. |
|  | Rezanje po ucrtanim linijama | Škare za lim | Škarama za lim pažljivo izreži ocrtani oblik. |
|  | Obrada bridova | Turpija za metal (plosnata), brusni papir, metalni škripac, ulošci za škripac | U metalni škripac postaviti poziciju te lagano skinuti turpijom za metal ili brusnim papirom oštre i neravne bridove. Turpijom ili brusnim papirom ukloni i srh na provrtima s druge strane lima. |
|  | Oblikovanje savijanjem | Škripac, ulošci za škripac, kliješta, kutomjer, plastični čekić, kutnik | Postaviti poziciju u škripac i saviti poziciju prema tehničkoj dokumentaciji, uz kontrolu kuta kutomjerom ili kutnikom. |
| 4 | Ocrtavanje mjesta provrta na drvenoj daščici - za montažu poz.3 | Trokut, olovka | Ocrtati mjesta bušenja provrta na drvenoj daščici za montažu držača mobitela prema tehničkoj dokumentaciji. |
|  | Bušenje provrta na drvenoj daščici | Aku bušilica, svrdlo za drvo Ø3 | Izbušiti provrte na označenim mjestima – do polovice debljine daščice. |
|  | Označavanje mjesta provrta na drvenoj daščici - za montažu poz.1 i poz.2 | Olovka ili flomaster | Postaviti pozicije 1 i 2 na drvenu daščicu prema tehničkoj dokumentaciji. Označiti olovkom ili flomasterom, kroz provrte na poz.1 i 2., mjesta bušenja na daščici. |
|  | Bušenje provrta na drvenoj daščici | Aku bušilica, svrdlo za drvo Ø3 | Izbušiti provrte na označenim mjestima – do polovice debljine daščice. |
|  | Spajanje pozicija vijcima | Vijci (6 kom), križni odvijač | Spojiti vijcima pozicije 1, 2 i 3 na drvenu podlogu. |
|  | Provjera funkcionalnosti |  | Izvrši kontrolu i ukloni eventualne nedostatke. |
| ! | Tijekom cijelog postupka izrade praktičnog zadatka potrebno je voditi računa o mogućim izvorima opasnosti kako bi se izbjegle moguće ozljede. Obvezno se mora koristiti propisana zaštitna oprema te radne operacije izvoditi na maksimalno siguran način za učenika. |  |  |