66. NATJECANJE MLADIH TEHNIČARA

Županijsko natjecanje – školska godina 2023./2024.

Tehnička kultura 8. razred – H kategorija – ELEKTRONIKA

NAPUTAK ZA VREDNOVANJE IZRADE I PREZENTACIJE TEHNIČKE TVOREVINE

Tema – ASTABILNI MULTIVIBRATOR S TRANZISTORIMA

1. NAPUTAK ZA VREDNOVANJE IZRADE TEHNIČKE TVOREVINE:

| REDNI BROJ | ELEMENTI VREDNOVANJA | BROJ BODOVA NAJMANJE - NAJVIŠE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opći estetski dojam praktičnog rada. Jesu li elementi (otpornici, kondenzatori, tranzistori, svjetleće diode, baterija i premosnice) posloženi kako je vidljivo na montažnoj shemi slike 2. na 2. stranici ili je sve neuredno? Odnosno, dade li se sklop s lakoćom pratiti i uspoređivati s montažnom shemom? | 0 – 5 |
| 2. | Je li sklop funkcionalan? Učenik/učenica to mora demonstrirati. Nakon priključivanja baterije od 9 V beskonačno se naizmjence pale LED1 i LED2. Ako su spojeni, elektrolitski kondenzator C1 = 100 μF i otpornik R2 = 1 MΩ tada LED-ice naizmjenično svijetle t ≈ 7 sekundi. Ako nije do kraja obavljen eksperiment 2. pa je spojen samo C1 = 100 μF, a R2 = 100 kΩ onda LED1 svijetli t1 ≈ 7 s, a LED2 svijetli t2 ≈ 0,7 s. U oda slučaja sklop je funkcionalan! | 0 – 10 |
| 3. | MJERENJE VREMENA (eksperiment 1.) Provjeriti što je napisano u Tablici 1. na stranici 2. Mora pisati: t1 = 6,93 s Napomena! Zbog tolerancije korištenih elemenata i zbog ručnog mjerenja dobiveni rezultat ne mora biti precizan. Dozvoljeno odstupanje je približno - 20 % do + 20 %. Drugim riječima, priznaje se sve od t1 = 5,5 s do t1 = 8,3 s | 0 – 5 |
| 4. | Je li prostor za računanje na 3. stranici popunjen kako slijedi? t2 = 6,9 s C2 = 10 μF = 0,000 01 F R2 = ? t = 0,693 × R × C R =t0,693×C R2 =6,90,693×0,00001 R2 = 995 671 Ω ≈ 1 MΩ Za svaki element koji nedostaje skinuti 1 bod! Na primjer, nije upisana formula; nije prestrojeno; nije uvršteno; ne vide se mjerne jedinice; rezultati su netočni. Ako je prostor prazan, onda 0 bodova! | 0 – 15 |
| 5. | Eksperiment 2. Ako je taj eksperiment obavljen do kraja onda na eksperimentalnoj pločici moraju biti utaknuti C1 = 100 μF i R2 = 1 MΩ. Bilo koje druge vrijednosti za ta dva elementa podrazumijeva da eksperiment nije dovršen kako je traženo pa 0 bodova! | 0 – 5 |
| 6. | Urednost radnog mjesta. Je li radno mjesto nakon završetka rada, a u tijeku vrednovanja – uredno? Je li učenica/učenik počistila/počistio ostatke (smeće)? | 0 – 3 |
| 7. | Primjena mjera zaštite na radu (rad s nožem i slično). Ako je učenicu/učenika tijekom rada potrebno upozoravati na neispravno držanje i baratanje nožem – tada ne može iz ovog elementa vrednovanja dobiti visoku ocjenu. Ne smiju se dešavati spojevi ukratko! TO VALJA KONSTANTNO NADZIRATI! | 0 – 3 |
| 8. | Povjerenstvo uzima 3. stranicu kao dokaz onoga što je učenik/učenica zapisao/zapisala! Postoji li valjani opis inovacije ili poboljšanja? Je li postoji smislen i valjan opis bilo kakve inovacije ili nadogradnje? Primjeri valjanih poboljšanja: - Staviti sklop u kutiju. - Spojiti prekidač za paljenje i gašenje. - Sklop sastaviti na tiskanoj pločici. - Spojiti više LED-ica u seriju pa to koristiti kao svjetla za novogodišnju jelku. - Umjesto baterije koristiti ispravljač… Nakon vrednovanja, povjerenstvo treba učeniku/učenici reći da pripremi prezentaciju! | 0 – 4 |
| UKUPNO ZA PRAKTIČAN RAD: |  | 0 - 50 |

2. NAPUTAK ZA VREDNOVANJE PREZENTACIJE TEHNIČKE TVOREVINE

| REDNI BROJ | KRITERIJI VREDNOVANJA | BROJ BODOVA NAJMANJE - NAJVIŠE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sigurnost u izražavanju - govori tečno i kontinuirano izlaže. | 0 - 3 |
| 2. | Ispravnost tehničkog izražavanja - koristi tehnički ispravne termine i zakonitosti. | 0 - 3 |
| 3. | Obrazlaganje funkcionalnosti tehničke tvorevine - ispravno i cjelovito objašnjava funkciju sklopa. | 0 - 2 |
| 4. | Primjena tehničke tvorevine - pri objašnjenjima upotrebljava smislene primjere. | 0 - 2 |
|  | UKUPNO ZA PREZENTACIJU: | 0 - 10 |